| 高清全彩LED显示屏配置方案（需满足或优于以下配置要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称及项目 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| 1 | LED显示屏 | 1. LED灯种类:三合一表贴 SMD1515 2. 物理点间距：1.86mm 3. 模组尺寸：(宽)320mm×(高)160mm×(厚)15mm 4. 模组分辨率：172像素×86像素=14792（DOTS） 5. 物理点密度：289050点/ m² 6. 扫描：43S 7. 模组间平整度：≤0.1mm 8. 安装方式：背架安装 9. 维护方式：前维护 10 亮度（白场色温6500K）：200cd~800cd/ m²可调 11.水平视角/垂直视角：140°/140° 12.平整度：≥98% 13.色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内 14.最高对比度：5000:1 15.防护等级：背面：IP41 正面：IP41 16.信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥16bit 17.驱动方式：MBI5153恒流驱动 18.换帧频率：60帧/秒 高刷支持3D：120帧/秒 19.刷新率：高刷 3840Hz 20.屏体色温：2000K～9500K可调 21.像素校正：配备亮度与色度逐点校正 22.控制方式：同步控制 23.控制距离：超五类双绞网线, 24.软件接口：Windows10 25.信号输入：HDMI、DVI（可扩展接口） 26.工作电压：AC：110V~240V、50~60Hz 27.峰值功率：≤350W/ m² 28.平均功率：100W/ m²～300W/ m² 29.平均无故障工作时间：≥10000小时 30.LED寿命：10万小时以上 31.离散失控点：≤0.0001 32.连续失控点：0 33.盲点率：≤0.0001 34.屏幕温升（使用运行状态）：≤5度 35.运行环境温度：-10℃～60℃ 36.运行环境湿度：10％～90％RH，无凝结 37.提供产品CCC认证证书； | 5.632㎡ | 3840Hz高刷新、直播拍照无水波纹 |
| 2 | 发送卡 | 1.一路 DVI 视频输入； 2.一路音频输入； 3.双网口输出； 4.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5.单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 6.一路光探头接口； | 数量按需配置 |  |
| 3 | 接收卡 | 1、集成16 个标准HUB75 接口，免接HUB 板，支持16组、32组多种数据模式。 2、采用千兆网口,可以连接PC 端。 3、支持接收卡预存画面设置。 4、支持灯板Flash 管理。 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 6、支持带载128*1024模式下亮度色度校正。 7、Mapping 功能在 NovaLCT 上启用Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 | 数量按需配置 |  |
| 4 | 直流电源 | 输入200V-240Vac/3Ama× 50/60HZ； 输出+5V/40A； 符合国家3C认证，安全可靠； | 数量按需配置 |  |
| 5 | 专用显示控制软件 | 1.支持多显示屏导播 2.软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案。 3.远程显示屏管理 通过一台计算机上的软件操作远程控制和发布播放方案到多个显示屏。 4.多日期多时段调度功能 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容。 5.多节目页功能 每个播放时段可包含多个“窗口布局不同的节目页”。 6.节目页多窗口功能 每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置。 7.多种媒体类型 支持视频、音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页、温湿度、流媒体、RSS、Vista时钟、数码计时表等。 8.丰富的媒体属性 支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置。 9.多种文字图片特效，平滑流畅，40多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂。防止视频长时间播放卡死功能，视频播放过程中，若由于解码器或计算机性能或资源的问题，出现长时间（大于10s）的画面和声音卡死，软件会迅速恢复，切换到下一个媒体播放，页面流畅切换。 10.不同布局的两个节目页切换时不会出现黑屏。 11.透明时钟、文字、走马灯支持时钟、倒计时、文字、文件、天气预报的透明播放。 12.可以实时显示网页的指定区域内容，具有快速预览功能。 13.可按不同的速率对播放方案做快速预览。 14.定时和周期插播，播放方案可包含定时和周期插播内容，插播的内容可单独播放或和当前常规内容一起播放，实现同步播放。 15.可实现多台异地显示屏同步播放。 16.实时监控，当显示屏处于播放状态时，在软件上监控各显示屏播放窗口的实时播放情况。 17.PPT播放功能，紧急插播和即时通知播放功能。具有现场安全机制，计算机锁定功能锁定后，计算机的键盘和鼠标将失去作用。 17.严重故障的自我恢复功能，开机自启动和启动自动播放。自带解码器包，支持多种常用格式视频。 18.长时间稳定播放，并且能根据客户需求实时更新解码包，具备日志管理功能。 19.可查看任意日期的播放日志，或导出报表文件。 20.可对任意日期的媒体做播放统计,并导出报表文件。 21.硬盘备份功能，可将当前的播放方案和包含的全部媒体备份到指定的硬盘位置。 | 1套 |  |
| 6 | 控制系统硬件要求 | CPUI5或以上、内存≥4G、硬盘≥1TB，独立显卡含HDMI接口、显示器≥21.5寸、键盘、鼠标 | 1台 |  |
| 7 | LED视频处理器 | 1、支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，选配 1 路扩展子卡。 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3、安装扩展子卡后，在 U 盘播放模式下，支持使用鼠标进行控制和手机电脑无线投屏。 4、支持输入源一键切换。 5、支持外置独立音频。 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 7、支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 8、支持快捷设置，简单操作即可完成屏体配置。 9、支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 10、支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11、支持连接中控设备。 12、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 13、前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作， 发送卡和处理器是集成一体化，发送卡和处理器之间无需再用DVI连接，直接网口输出到大屏。 | 数量按需配置 |  |
| 8 | 音响 | 吸顶喇叭 吸顶70V-110V,20w 吸顶70V-110V，3w-6w； 功放，70V-110V，80w； | 1套 | 一台功放+4个吸顶喇叭 |
| 9 | 屏框结构制作+包边 | - 屏体框架结构，采用前安装方式，304金属拉丝，亚光不绣钢包边； - 主受力结构均采用国标镀锌钢材； - 具体安装位置及长度面积根据现场实际情况设计，施工图纸经采购人审定后实施； | 1项 |  |
| 10 | 安装施工及其它 | 1、室内LED显示屏的制作及安装，包括基础 、屏体结构（显示屏外加不绣钢包边）控制系统（软硬件）、布线、显示屏等，须使用质量符合各项现行技术规范和强制性标准的设施设备及材料。保修期贰年，售后服务要求广州市内1小时内响应。 2、要求从配电房安装电源线至LED显示屏（约100米）、电源线(三相5芯) 、套管，要求国标4平方铜电线，电流:25-32A，6000W-8000w。 3、屏体布线至服务台主控系统设备，要求布局美观、采用不锈钢线槽，国标六类网线、四平方电源线、机柜。 | 1项 |  |